附件1

2019年度“稀土、煤化工”

自治区科技重大专项申报指南

2019年2月

一、稀土专项

1.稀土永磁材料（产业化项目）

研究内容：开发出超高性能磁体；开发低Dy、Tb含量的高矫顽力磁体；开发热压钕铁硼永磁材料产业化技术。满足风力发电、新能源汽车的应用需求。建成年产高性能烧结钕铁硼磁体生产线。开发高性能高稳定性烧结钕铁硼磁环的产业化技术，满足精密伺服电机、机器人等智能制造领域的需求。建成烧结钕铁硼磁环生产线。

考核指标：超高性能磁体最大磁能积（BH）max＋内禀矫顽力Hcj＞76；烧结钕铁硼磁环最大磁能积（BH）max＋内禀矫顽力Hcj＞55；低重稀土磁体同牌号Dy、Tb含量降低30%。

2.稀土抛光材料（产业化项目）

研究内容：开发用于“3D”触控玻璃、硬盘基片、蓝宝石等的高端稀土抛光材料关键制备技术并实现产业化。建成稀土抛光材料生产线。开发化学机械抛光用铈基抛光液，拓宽稀土抛光材料在半导体、高性能光学仪器、LED等众多高科技领域的应用，产品性能达到国际先进水平。

考核指标：抛光粉抛蚀量≥0.2mg/（cm2·min），产品满足用户对粉体颗粒度及抛蚀量等指标的使用要求。

3.稀土稳定氧化锆纳米粉体材料制备（产业化项目）

研究内容：开发适合工业化生产的稀土稳定氧化锆纳米粉体制备技术；建设高性能稀土稳定氧化锆纳米粉体产业化生产线；开发5G手机背板等电子产品氧化锆陶瓷外壳的制备技术。

考核指标：产品性能指标：成品瓷片三点抗弯强度≥1000MPa;韧性≥5MPa·m½，维氏硬度≥1100，相对介电常数＜401。

4.烟气脱硝催化剂的工业化生产及应用（产业化项目）

研究内容：通过构效关系优化稀土催化材料性能，开发整体式集成稀土催化材料，拓展其在烟气脱硝方面的应用范围。建成稀土催化材料生产线。

考核指标：烟气脱硝催化剂在250-350 °C温度范围内，NOx转化率达到85%以上。SCR指标要求催化剂最大装填量下脱硝效率不低于80%。氨逃逸率应控制在2.5 ×10-6以下。脱硝后烟气氮氧化物小于30 mg/m3。

二、煤化工专项

1.合成气制异丁醇技术（技术攻关项目）

研究内容：研发合成气直接制异丁醇催化剂，提高催化剂的活性、选择性及运行稳定性，探索催化剂最佳运行条件，优化异丁醇合成反应工艺。研究产品分离技术与装备，建立中试示范平台，产出合格产品，为大规模产业化提供技术、经济依据。

考核指标：获得具有自主知识产权的煤基异丁醇合成工艺和催化剂体系，在催化剂的放大过程中，保持各活性组元之间的有效组合、提高异丁醇的选择性、降低副产物的选择性，实现产品的多元化。催化剂CO单程转化率≥40%，总醇选择性≥60%，异丁醇在总醇中的比例≥60%，运行稳定性≥1000小时，示范线或中试线规模达到100吨/年以上。

2.合成气制乙二醇关键技术（产业化项目）

研究内容：研究和开发新型的高效率的反应器和反应工艺；研究和开发低能耗的分离工艺；建立工业示范装置。

考核指标：示范装置规模：单系列年生产乙二醇规模达到10万吨以上；草酸二甲酯合成反应器的单程转化率大于98%；吨乙二醇的工艺蒸汽消耗小于5.5吨。

3.甲醇制高附加值芳烃产品（产业化项目）

研究内容：研发甲醇直接转化制对二甲苯催化剂。研究甲醇制低碳烯烃、低碳烃芳构化、甲苯—三甲苯转烷基反应的多段匹配工艺。

考核指标：获得甲醇直接转化制对二甲苯催化剂，显著提高反应的选择性和过程的经济性；形成甲醇转化制高附加值芳烃产品的技术工艺包或生产线。

4. 超稳低汞聚氯乙烯合成催化剂工业试验与应用（产业化项目）

研究内容：研发超稳低汞聚氯乙烯合成催化剂，优化氯乙烯生产过程的操作工艺参数并研发配套工艺，对氯乙烯生产过程的全过程进行监控和管理，并实现全周期的汞排放检测，减少氯乙烯单体生产过程的汞排放，降低能耗、节约成本，建立基于低汞催化剂技术的工艺示范工程，实现转化器出口汞的近零排放或无汞排放。

考核指标：建成年产3000吨超稳低汞催化剂生产线。超稳低汞催化剂性能考核指标满足：氯化汞含量（以HgCl2计）：4.00~6.50%；氯化汞损失率：<3.00%；原料气空速不小于40h-1；催化剂活性与选择性均大于99%；触媒单耗<1 kg/吨PVC，或触媒平均使用寿命>8000小时；吨PVC汞消耗量<36 g/吨PVC。

5.煤化工污水处理及回用技术（国际招标项目）

自治区内企业根据实际需求提出研究内容、考核指标和经费需求，科技厅组织论证后，确认国内科研单位暂无解决办法，科技厅将与申报企业共同在国外发布科技项目招标相关公告，邀请国外科研机构协助解决技术问题。

自治区科技重大专项资金按照1:1经费支持，最高支持1000万元。